|  | Steuerung | Regelung |
| --- | --- | --- |
| Anwendung | Keine oder unwesentliche Störgrössen vorhanden | Mehrere wesentlichen Strögrössen vorhanden Unvorhergesehene Störgrössen vorhanden |
| Vorteile | Geringer Realisierungsaufwand | Sollwerte können besser eingehalten werden |
| Nachteile | Störgrössen werden nicht automatisch erfasst Verändert sich aufgrund einer Störgrösse z die Ausgangsgrösse x, wirkt sich das nicht auf das Stellglied aus. | Grösserer Geräteaufwand. Es wird immer eine Messung benötigt. |

Abbildung 1 - Fussgänger

Abbildung 2 - Licht

| Icon1 | Definition | Erklärung |
| --- | --- | --- |
|  | Programm Ende | Beendet einen Prozess. Soll der Prozess oder das Programm endlos laufen entfällt dieses Element. |
|  | Verzweigung Digital | Je nach Zustandes des digitalen Eingangs (hier I1) verzweigt das Programm in den entsprechenen Zweig. Für den TX sind noch weitere Eingänge verfügbar. |
|  | Verzweigung Analog | Der Wert am Analogeingang wird mit dem eingestellten Wert in der Abfrage verglichen und dem entsprechend der 1 oder der 0-Zweig ausgeführt. Der Vergleichsoperator (<>=) kann entsprechend gewählt werden. Mit dem Sensortyp kann man den Sensor auf Widerstand, Spannung oder Abstand einstellen. |
|  | Wartezeit | Das Element Wartezeit verzögert den Programmablauf um die eingestellte Zeit. Die Zeit ist im Bereich von 1ms bis 500h einstellbar. |
|  | Warten auf Eingang Wechsel von 1 auf 0 | Der Programmablauf wartet auf eine Änderung von 1 auf 0 am angeschlossenen Sensor. |
|  | Warten auf Eingang Wechsel 0-1 oder 1-0 | Der Programmablauf wartet auf eine beliebige Änderung am angeschlossenen Sensor. Von 0 auf 1 oder von 1 auf 0. |
|  | Zählschleife | Mit der Zählschleife wird ein Programmteil mehrfach ausgeführt. Der =1 Eingang setzt denZähler auf 1, der +1 Eingang erhöht den Zähler jeweils um 1. Wird der eingestellte Zählerwert erreicht, wird die Schleife am J-Ausgang verlassen. |
|  | Lampe aus | Schaltet den gewählten Lampenausgang aus. Die Lampe ist hier wie ein Motor zweipolig angeschlossen. |
|  | Lampe ein | Schaltet die gewählte Lampe mit der Helligkeit 7 ein. Die Lampe ist hier wie ein Motor zweipolig angeschlossen. |
|  | Unterprogramm Eingang | Hier wird die Programmführung vom Hauptprogramm an das Unterprogramm übergeben |
|  | Unterprogramm-Befehlsausgang | Hier werden Befehle aus dem Unterprogramm nach außen übergeben. |
|  | Lampenausgang | Schließt man den einen Lampenpol an Masse und den anderen an die Ausgänge 0 bis 8, lassen sich damit bis zu 8 Lampen(Relais, Magnete) ansteuern. |
|  | Textanzeige | Ausgabe von Zahlen und Texten |
|  | Verzweigung mit Dateneingang | Die Verzweigung vergleicht den Wert vom Dateneingang A mit dem festgelegten Vergleichswert. |
|  | Vergleich | Das Programmelement vergleicht den Wert von Dateneingang A und B. Je nach Ergebnis wird das Programm am Ausgang <, = oder > fortgesetzt. |
|  | Warten auf Zustand 1 | Wartet mit dem Programmablauf bis an den Dateneingang der Zustand 1/0 anliegt. |

; Ampelsteuerung

; =========================

JMP	Start

; Datenbereich

DB	90			; rot - rot

DB	98			; rot - rot/orange

DB	84			; rot - grün

DB	88			; rot - grün/orange

DB	90			; rot - rot

DB	D0			; rot/orange - rot

DB	30			; grün - rot

DB	50			; grün/orange - rot

; =========================

; Programmstart

Start:

MOV	BL,2		; Start des Datenbereichs in BL

Rep1:

MOV	AL,[BL]		; Wert von Adresse BL in AL

OUT	01		; Ausgabe von AL an Port 01

CMP	AL,50		; IF AL = 70		Datenbereich fertig

JZ	Start		; THEN GOTO Start

INC	BL		; BL = BL + 1

CMP	AL,84		; IF AL = 84		Ampel auf rot - grün

JZ	SleepMittel 	; THEN GOTO SleepMittel

CMP	AL,30		; IF AL = 30		Ampel auf grün - rot

JZ	SleepLang		; THEN GOTO SleepLang

JMP	Rep1		; GOTO Rep1

; Vorbereitung für mittleres Warten

SleepMittel:

MOV	CL,5		; Wartezeit in CL

CALL	40		; Aufruf Prozedur Sleep

JMP	Rep1		; GOTO Rep1

; Vorbereitung für langes Warten

SleepLang:

MOV	CL,10		; Wartezeit in CL

CALL	40		; Aufruf Prozedur Sleep

JMP	Rep1		; GOTO Rep1

; -------------------------

; Start Prozedur Sleep

ORG 	40		; Festlegen des Prozedurstarts im Speicher

PUSHF			; CPU-Flags sichern

Sleep:

DEC	CL		; CL = CL - 1

JNZ	Sleep		; Wiederholung cbis CL = 0

POPF			; CPU-Flags zurücksichern

RET			; Zurück nach Aufrufort

; Ende Prozedur Sleep

; -------------------------

END			; Programm Ende

; ===== WORK OUT 2 PLUS 2 ========================

CLO		; Close unwanted windows.

MOV AL,2	; Copy a 2 into the AL register.

MOV BL,7F	; Copy a 2 into the BL register.

ADD AL,BL	; Add AL to BL. Answer goes into AL.

END		; Program ends

; ===== Program Ends=============================