; Ampelsteuerung

; =========================

JMP	Start

; Datenbereich

DB	90			; rot - rot

DB	98			; rot - rot/orange

DB	84			; rot - grün

DB	88			; rot - grün/orange

DB	90			; rot - rot

DB	D0			; rot/orange - rot

DB	30			; grün - rot

DB	50			; grün/orange - rot

; =========================

; Programmstart

Start:

MOV	BL,2		; Start des Datenbereichs in BL

Rep1:

MOV	AL,[BL]		; Wert von Adresse BL in AL

OUT	01			; Ausgabe von AL an Port 01

CMP	AL,50		; IF AL = 70			Datenbereich fertig

JZ	Start		; THEN GOTO Start

INC	BL			; BL = BL + 1

CMP	AL,84		; IF AL = 84			Ampel auf rot - grün

JZ	SleepMittel ; THEN GOTO SleepMittel

CMP	AL,30		; IF AL = 30			Ampel auf grün - rot

JZ	SleepLang	; THEN GOTO SleepLang

JMP	Rep1		; GOTO Rep1

; Vorbereitung für mittleres Warten

SleepMittel:

MOV	CL,5		; Wartezeit in CL

CALL	40		; Aufruf Prozedur Sleep

JMP	Rep1		; GOTO Rep1

; Vorbereitung für langes Warten

SleepLang:

MOV	CL,10		; Wartezeit in CL

CALL	40		; Aufruf Prozedur Sleep

JMP	Rep1		; GOTO Rep1

; -------------------------

; Start Prozedur Sleep

ORG 	40		; Festlegen des Prozedurstarts im Speicher

PUSHF			; CPU-Flags sichern

Sleep:

DEC	CL			; CL = CL - 1

JNZ	Sleep		; Wiederholung cbis CL = 0

POPF			; CPU-Flags zurücksichern

RET				; Zurück nach Aufrufort

; Ende Prozedur Sleep

; -------------------------

END		; Programm Ende

; Programm Ende

; =========================

; Schrittmotor - Ganzschritte-Halbschritte

; =========================

JMP	Start

; Datenbereich

DB	01

DB	02

DB	04

DB	08

DB	01

DB	03

DB	02

DB	06

DB	04

DB	0C

DB	08

DB	09

; =========================

; Programmstart

Start:

MOV	BL,2		; Start des Datenbereichs in BL

Rep1:

MOV	AL,[BL]		; Wert von Adresse BL in AL

OUT	05			; Ausgabe von AL an Port 01

CMP	AL,09		; IF AL = 70			Datenbereich fertig

JZ	Start		; THEN GOTO Start

INC	BL			; BL = BL + 1

JMP	Rep1		; GOTO Rep1

END

; Programm Ende

; =========================

; =========================

; Schrittmotor - Ganzschritte

; =========================

JMP	Start

; Datenbereich

DB	01

DB	02

DB	04

DB	08

; =========================

; Programmstart

Start:

MOV	BL,2		; Start des Datenbereichs in BL

Rep1:

MOV	AL,[BL]		; Wert von Adresse BL in AL

OUT	05			; Ausgabe von AL an Port 01

CMP	AL,08		; IF AL = 70 Datenbereich fertig

JZ	Start		; THEN GOTO Start

INC	BL			; BL = BL + 1

JMP	Rep1		; GOTO Rep1

END

; Programm Ende

; =========================

; Schrittmotor - Seven Segment Cont-Down

; =========================

JMP	Start

; Datenbereich

DB	FA

DB	DF

DB	FF

DB	8B

DB	FD

DB	DD

DB	4F

DB	9F

DB	B7

DB	0B

DB	FB

Start:

MOV	BL,02	; 02 ist Startadresse des Datenbereichs

Rep1:

MOV	AL,[BL]	; Kopiere Daten vom Datenbereich nach AL

OUT	02		; Wert von AL nach Port 01 ausgeben

CMP	AL,FB	; ist der letzte Datenbereich erreicht

JZ	Blink	; wenn ja, springe zu Blink

INC	BL		; wenn nein, setzte Zeiger in BL auf nächsten Datenbereich

JMP	Rep1

Blink:

MOV	CL,5

Rep2:

MOV	AL,0

OUT	02

MOV	AL,1

OUT	02

MOV	AL,FA

OUT	02

MOV	AL,FB

OUT	02

DEC	CL		; Subtrahiere 1 von CL

JNZ	Rep2	; zurück zu Rep2 wenn CL nicht = 0

JMP	Start	; sonst zurück zum Start

END

; =========================

; Schrittmotor - Halbschritte

; =========================

JMP	Start

; Datenbereich

DB	01

DB	03

DB	02

DB	06

DB	04

DB	0C

DB	08

DB	09

; =========================

; Programmstart

Start:

MOV	BL,2		; Start des Datenbereichs in BL

Rep1:

MOV	AL,[BL]		; Wert von Adresse BL in AL

OUT	05			; Ausgabe von AL an Port 01

CMP	AL,09		; IF AL = 70 Datenbereich fertig

JZ	Start		; THEN GOTO Start

INC	BL			; BL = BL + 1

JMP	Rep1		; GOTO Rep1

END

; Programm Ende

; =========================

; ===== WORK OUT 2 PLUS 2 ======================================

CLO		; Close unwanted windows.

MOV AL,2	; Copy a 2 into the AL register.

MOV BL,7F	; Copy a 2 into the BL register.

ADD AL,BL	; Add AL to BL. Answer goes into AL.

END		; Program ends

; ===== Program Ends ===========================================